Разводка проводов штатного радиоприемника Nissan

Модели с 1985 по 1994 года

(Вид со стороны соединительного разъема)

| Контакт | Описание | Типичный цвет проводов на Nissan | Типичный эквивалент цвета проводов на новом радио |
| --- | --- | --- | --- |
| А | +12 Вольт – провод к замку зажигания | Синий | Красный |
| В | Не используется |  |  |
| С | Провод заземления | Металлическая консоль на приемнике | Черный |
| D | Не используется |  |  |
| E | +12 Вольт – провод к аккумулятору | Красный с черной полосой | Желтый |
| F | Правый передний динамик (+) | Коричневый | Серый |
| G | Левый передний динамик (+) | Синий с белой полосой | Белый |
| H | Антенна с электроприводом | Синий |  |
| I | Правый передний динамик (-) | Коричневый с белой полосой | Серый с черной полосой |
| J | Левый передний динамик (-) | Синий с желтой полосой | Белый с черной полосой |
| K | Правый задний динамик (+) | Синий | Розовый |
| L | Левый задний динамик (+) | Красный | Зеленый |
| М | Заводской усилитель | Светло-зеленый | Синий провод антенный с электроприводом |
| N | Правый задний динамик (-) | Розовый | Розовый с черной полосой |
| О | Левый задний динамик (-) | Темно-зеленый | Зеленый с черной полосой |
| P | Не используется |  |  |

Разводка проводов штатного радиоприемника Nissan

Модели с 1995 года и выше

(Вид со стороны соединительного разъема)

| Контакт | Описание | Типичный цвет проводов на Nissan | Типичный эквивалент цвета проводов на новом радио |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Правый задний динамик (+) | Серый | Розовый |
| В | Провод усилителя | Синий или Синий с белой полосой |  |
| С | Правый задний динамик (-) | Серый с красной полосой | Розовый с черной полосой |
| D | Левый задний динамик (+) | Оранжевый | Зеленый |
| E | Левый задний динамик (-) | Черный с розовой полосой | Зеленый с черной полосой |
| F | Провод заземления усилителя | (подключается к проводу заземления радиоприемника) |  |
| G | +12 вольт – провод к замку зажигания | Синий | Красный |
| Н | Не используется |  |  |
| I | Правый передний динамик (+) | Коричневый | Серый |
| J | Левый передний динамик (+) | Розовый | Белый |
| K | Провод заземления (если есть) | Металлическая консоль на приемнике | Черный |
| L | Не используется |  |  |
| M | +12 вольт – провод к аккумулятору | Розовый | Желтый |
| N | Антенна с электроприводом | Синий |  |
| O | Правый передний динамик (-) | Коричневый с белой полосой | Серый с черной полосой |
| P | Левый передний динамик | Зеленый с желтой полосой | Белый с черной полосой |